CSC-단말 연동규격서

| 자료종류 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 언어코드 |  | / |
| 작성 |  | / |
| 심사 |  | / |
| 결정 |  | / |
| 등록일자 |  |  |
| Item Code |  |  |

본 자료는 기술자료 관리 전사 규정 DHQ2-0021K에서 요구한 내용에 따라 작성, 등록, 활용되는 삼성전자 공식 기술자료 입니다.

연 혁

| 수정판 | 날짜 | 저자 | 수정 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2016.11.11 | 양성모 | V1.0 배포 |
| 1.1 | 2016.11.11 | 양성모 | KMS Request Url 수정 및 오자 수정 3.2.1 GMS-UE Signal Flow 설명 수정 Group regroup/teardown flow 삭제 |
| 1.2 | 2016.11.18 | 양성모 | UE Configuration 메시지 포맷 추가 UE Configuration Schema 추가 User Profile Schema V13.2.0 적용 |
| 1.3 | 2016.12.13 | 양성모 | User Profile Schema Hierarchy 변경(Ruleset 추가) |
| 1.4 | 2017.04.06 | 양성모 | Group creation/delete/update 포맷 삭제 UE Configuration 삭제 (미사용) KMS 메시지 포맷 보완 |
| 1.5 | 2017.04.07 | 양성모 전부령 | TLS setup 추가 및 일부 내용 보완ㅁ |

목차

연 혁	2

그림 목차	6

도표 목차	7

용어 및 약자 정의	8

참고 문헌	9

1. 개요	10

1.1 목적	10

1.2 범위	10

1.3 문서 구성	10

2. 단말기-CSC 연동 개요	11

2.1 단말 Interface 정의	11

2.2 단말기 부팅 시나리오	12

2.3 단말기 Signaling	12

3. 단말기-CSC 인터페이스	13

3.1 IDMS-UE 인터페이스 (CSC-1)	13

3.1.1 Authentication Procedure	14

3.1.2 Refresh Token Procedure	22

3.1.3 Access Token Validation Procedure	26

3.2 GMS-UE 인터페이스 (CSC-2)	30

3.2.1 GMS-UE Signal Flow	30

3.2.2 GMS-UE 메시지	36

3.2.3 GMS-UE 메시지 포맷	37

3.3 CMS-UE 인터페이스 (CSC-4)	42

3.3.1 CMS-UE Signal Flow	42

3.3.2 CMS-UE 메시지	43

3.3.3 CMS-UE 메시지 포맷	43

3.4 KMS-UE 인터페이스 (CSC-8)	48

3.4.1 KMS-UE Signal Flow	48

3.4.2 KMS-UE 메시지	48

3.4.3 KMS-UE 메시지 포맷	49

4. XCAP Examples	54

4.1 Document Directory	54

4.1.1 일반	54

4.1.2 코딩	54

4.1.3 Document Directory 획득	54

4.2 User profile configuration document	55

4.2.1 일반	55

4.2.2 코딩	55

4.2.3 Document 획득	56

4.2.4 Element 생성/교체	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

4.2.5 Element 삭제	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

4.2.6 Element 획득	56

4.3 Service configuration document	57

4.3.1 일반	57

4.3.2 코딩	57

4.3.3 Document 획득	57

4.3.4 Element 획득	57

4.4 Group configuration document	58

4.4.1 일반	58

4.4.2 코딩	58

4.4.3 Document 생성/교체	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

4.4.4 Document 삭제	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

4.4.5 Document 획득	58

4.4.6 Element 생성/교체	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

4.4.7 Element 삭제	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.

4.4.8 Element 획득	60

4.5 Document subscription 및 notification	61

4.5.1 일반	61

4.5.2 코딩	61

4.5.3 Initial Subscription	62

4.5.4 Notification	64

5. XML schema	65

5.1 xcapDirectory	65

5.2 resource Lists	65

5.3 xdm_extensions	65

5.4 rsrclst_uriusage	65

5.5 commonPolicy	65

5.6 mcpttgi extensions	65

5.7 group	65

5.8 User profile	66

5.9 Service Configuration	66

그림 목차

그림 1. Functional model for MCPTT System	11

그림 2. 단말기 부팅 시나리오	12

그림 3. Authentication Code Flow	13

그림 4. Authentication Code Flow	14

그림 5. Refresh Token Signal Flow	22

그림 6. Access Token Signal Flow	26

그림 7. IdMS 인증 및 Token 발행 절차	28

그림 8. IdMS Token 재발행 절차	29

그림 9. 통화그룹 조회	30

그림 10. 통화그룹 생성	31

그림 11. 통화그룹 업데이트	32

그림 12. 통화그룹 삭제	33

그림 13. 통화그룹 멤버 추가	34

그림 14. 통화그룹 멤버 삭제	35

그림 15. User Profile 검색 Signal Flow	42

그림 16. User Profile 업데이트 알림 Signal Flow	42

그림 17. Service Configuration 검색 Signal Flow	43

그림 18. KMS-UE 간 Signal Flow	48

도표 목차

표 1. Authentication Request 메시지 파라미터	15

표 2. Authentication Response 메시지 파라미터	16

표 3. Authentication Response Error Code	16

표 4. Token Request 메시지 파라미터	18

표 5. Token Response 메시지 파라미터	19

표 6. Token Response Error Code	20

표 7. Access Token Request 메시지 파라미터	22

표 8. Access Token Error Code	24

표 9. GMS-UE 메시지	36

표 10. CMS-UE 메시지	43

표 11. KMS-UE 메시지	48

표 12. KMS certificate response Parameter	50

표 13. User key provision response Parameter	52

용어 및 약자 정의

약자   		설명

AUID		Application Unique Identity

CMC		Configuration Management Client

CMS		Configuration Management Server

CSC		Common Services Core

GMC		Group Management Client

GMS		Group Management Server

HTTP		HyperText Transfer Protocol

HTTPS		HyperText Transfer Protocol Secure

MCPTT		Mission Critical Push To Talk

MO		Management Object

OMA		Open Mobile Alliance

SIP		Session Initiation Protocol

UE		User Equipment

URI		Uniform Resource Identifier

XCAP		XML Configuration Access Protocol

XDM		XML Document Management

XDMC		XML Document Management Client

XDMS		XML Document Management Server

XML		eXtensible Markup Language

XUI		XCAP Unique Identifier

참고 문헌

- OMA-TS-XDM_Core-V2_1-20120403-A: "XML Document Management (XDM) Specification"

- OMA-TS-XDM_Group-V1_1-20120403-A: "Group XDM Specification"

- 3GPP TS 22.179: “Mission Critical Push to Talk (MCPTT) over LTE”; Stage 1.

- 3GPP TS 23.179: “Functional architecture and information flows to support mission critical communication services”.

- 3GPP TS 24.379: “Mission Critical Push to Talk (MCPTT) call control; Protocol Specification

- 3GPP TS 24.381: “Mission Critical Push to Talk (MCPTT) group management; Protocol Specification

- 3GPP TS 24.382: “Mission Critical Push to Talk (MCPTT) identity management; Protocol Specification

- 3GPP TS 24.383: “Mission Critical Push to Talk (MCPTT) Management Object(MO)

- 3GPP TS 24.384: “Mission Critical Push to Talk (MCPTT) configuration management; Protocol Specification

- 3GPP TS 29.283: "Diameter Data Management Applications"

- 3GPP TS 33.179: “Security of Mission Critical Push-To-Talk (MCPTT) over LTE”

- IETF RFC 5875: "An Extensible Markup Language (XML) Configuration Access Protocol (XCAP) Diff Event Package"

- IETF RFC 4825: "The Extensible Markup Language (XML) Configuration Access Protocol (XCAP)"

1. 개요

본 문서는 단말기와 Common Services Core (이하 “CSC”라 명칭 통일) 서버와의 연동 규격서로서 3GPP MCPTT 규격서를 기반으로 단말기와 CSC 간의 연동 사항을 기술한다.

1.1 목적

본 문서는 단말기와 CSC의 연동 규격을 기술함으로 해서 단말기 개발자들이CSC와의 통신 인터페이스 규격을 알고 통일화 시키기 위하여 작성되었다.

이 문서는 다음의 관련자들이 꼭 참고하여야 한다.

-  단말기 개발자

1.2 범위

본 시스템의 연동 범위는 단말기와 CSC 간의 연동 인터페이스를 정의하며, 본 연동 규격서는 각 인터페이스에서 사용되는 기능별 XCAP을 서술한다. 여러 표준규격에 명시된 기술사항은 제외하고 순수 CSC 연동에 필요한 필수사항 및 참고하기 쉽도록 Example 위주로 서술되었다.

1.3 문서 구성

본 문서는 CSC와 연동하기 위한 Interface, XCAP Example, XML Schema를 서술한다.

2. 단말기-CSC 연동 개요

2.1 단말 Interface 정의

UE

그림 1. Functional model for MCPTT System

[Note] 원강선의 경우, HTTP Proxy 는 존재하지 않고, UE 와 CSC 서버 사이에 HTTPS 를 사용한다.

- CSC-1은 단말과 CSC의 Identity management server와의 인터페이스로 사용자 Id 및 인증정보를 취급한다. [HTTPS]

- CSC-2은 단말과 CSC의 Group management server와의 인터페이스로 그룹정보를 취급한다. [HTTPS, SIP]

- CSC-4는 단말기와 CSC의 Configuration management server와의 인터페이스로 사용자정보를 취급한다. [HTTPS, SIP]

- CSC-8은 단말기와 CSC의 Key management server의 인터페이스로 Key정보를 취급한다. [HTTPS]

2.2 단말기 부팅 시나리오

그림 2. 단말기 부팅 시나리오

- 단말기는 CSC의 IdMS의 ID와 Password로 로그인 한다.

- 단말기는 CSC의 CMS에서 UE Configuration을 가져온다.

- 단말기는 CSC의 GMS에서 Group Configuration을 가져온다.

- 단말기는 CSC의 KMS에서 Key Material을 가져온다.

2.3 단말기 Signaling

| 항목 | Signaling | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HTTP/HTTPS | Key provisioning & management Configuration access & management |
| 2 | SIP | Subscription & Notification |
| 3 | etc. | - |

3. 단말기-CSC 인터페이스

3.0 TLS setup

[Note] CSC의 HTTPS용 Server Port는 4420이다.

HTTPS is used between UE and CSC. Figure below explains the TLS establishment procedure between an MCPTT UE and the CSC server.

그림 3. Authentication Code Flow

Elements between square brackets are optional. Server key exchange may be required according to the cipher selected, other elements are used to generate a ticket to the MCPTT UE. This ticket can be reused in further TLS sessions establishment to speed up the procedure. This feature is called TLS session caching. The server stores its session state to the ticket that is encrypted and integrity-protected. The MCPTT UE caches this ticket with other cryptographic information. When the server receives the ticket, it checks whether it is still valid and can resume the TLS session by retrieving the session state from the ticket.

At Step3, the MCPTT UE checks the validity of the certificate provided by the server. If it is not valid, the session is aborted.

3.1 IDMS-UE 인터페이스 (CSC-1)

CSC-1 인터페이스는 CSC의 IdMS 서버와 UE간의 Authentication 절차를 수행하기 위한 연동 인터페이스를 정의한다. IdMS의 주요 기능은 다음과 같다.

- Client (MCPTT UE)로부터 인증 요청을 받아서 ID Token, Refresh Token, Access Token을 발급한다.

- Access Token 유효기간 만료 시 Refresh Token을 받아 Access Token을 재 발행하는 기능을 수행한다.

3.1.1 Authentication Procedure

단말은 IdMS와의 통신은 HTTP를 지원하지 않으며, HTTPS 세션만을 허용한다.

MCPTT UE

IdMS

MCPTT UE는 IdMS에 사전에 등록되어 Client Id와  Client Secret을 발급 받은 상태임

HTTPS GET: Authentication Request

(client_id, code_challenge, user_name, user_password)

HTTPS 200 OK: Authentication Response (Auth-code) Response

HTTPS POST:  Token Request (Auth-code, code_verifier)

HTTPS 200 OK: Token Response (ID token, Access Token, Refresh Token)

Authentication

Token Req/Resp

그림 4. Authentication Code Flow

3.1.1.1 Authentication Request Message

Request Message

GET /idms/authreq?<response_type><client_id><scope><redirect_uri><state><acr_values> <code_challenge><code_challenge_method> HTTP/1.1

표 1. Authentication Request 메시지 파라미터

| Parameter | Values |
| --- | --- |
| response_type | "code". |
| client_id | IdMS에 미리 정의된 id |
| scope | “openid” (Openid Connect mandatory) "3gpp:mcptt:ptt_server" (service authorization) “3gpp:mcptt:key_management_server" (key management authorization) "3gpp:mcptt:config_management_server" (config mgmt authorization) "3gpp:mcptt:group_management_server" (group mgmt authorization) |
| redirect_uri |  |
| state | MITM(Man in the Middle)공격을 막기위해 Client가 IdMS로 전송하는 임의의 문자열, Response에 동일한 문자열이 채워진다. |
| acr_values | "3gpp:acr:password". |
| code_challenge | Code verifier로부터 code_challenge_method에서 지정하는 방식(S256 - The base64url-encoded SHA-256) 방식으로 생성된 코드. |
| code_challenge_method | "S256" (code verifier부터 code_challenge 생성하는 방식 명시, 현재 S256으로 고정) |
| user_name | MCPTT ID를 채운다. |
| user_password | SHA256방식으로 암호화된 패스워드를 채운다. |

Authentication Request Sample

GET /idms/authreq?acr_values=3gpp%3Aacr%3Apassword&state=abcdef&redirect_uri=http%3A%2F%2Fmcptt_client%2Fcb&response_type=code&client_id=MCPTT_UE&user_name=tel%3A%2B82571009990&scope=openid%25203gpp%3Amcptt%3Aptt_server&user_password=FN2_tPfNzuemOaMjnL5UxizwNdx_aDE-faQ_xTNzhhk&code_challenge_method=S256&code_challange=YjExNDI3YzBkYWYwZTUwNDlmZjUyNGViZDY3MGU2YWZiMTQ4Y2RiZGJhNWZmOTg4NWZkNjY1NDA2ZTMyYzRlYw HTTP/1.1 Host: 10.121.2.90:4430 Connection: keep-alive Accept-Encoding: gzip, deflate Accept: */* User-Agent: python-requests/2.12.1 Content-Type: application/json; charset=utf-8

3.1.1.2 Authentication Response Message

Response Message

<code><state> [<error>< error_description>]

표 2. Authentication Response 메시지 파라미터

| Parameter | Values |
| --- | --- |
| code | IdMS로부터 반환 받은 Auth-code |
| state | Authentication request할 때 IdMS로 보냈던 state문자열 |

Successful Response

HTTP/1.1 200 OK Pragma: No-cache Cache-Control: no-store Set-Cookie: JSESSIONID=BDEA55DA0D03CFBC0C579EB6DA8D2BB7; Path=/; HttpOnly Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 123 Date: Thu, 06 Apr 2017 06:15:27 GMT Server: CSCI { "Location":"http://mcptt_client/cb","code":"_6ggPJ8xdK8hm2OmaJB7b5fQFVG0azuRi_nAg16cBNw","state":"Dispacher_statecode" }

Failed Response

HTTP/1.1 302 Found Location:http://mcptt_client/cb? code=&error=unauthorized_client&error_description= uregistered_client_id&state=abcdefg

표 3. Authentication Response Error Code

| error | error_description | 설명 |
| --- | --- | --- |
| unauthorized_client | uregistered_client_d | 등록되지 않은 client id일 경우 |
| invalid_scope | uknown_scope, not_permitted_scope | 요청한 scope가 등록되어 있지 않거나, 판단할 수 없는 경우 |
| invalid_request | invalid_parameter | Authentication request 메시지 내에 필수 파라미터가 채워지지 않은 경우 |
| auth_fail | pssword_is_not_matched | user_name과 user_password로 인증이 실패한 경우 |
| server_error | Internal_server_error | IdMS서버 내부의 문제로 인증을 할 수 없는 경우 |

※ RFC 6749 4.1.2.1 Error Response 참조

3.1.1.3 Token Request Message

Request Message

POST /idms/tokenreq HTTP/1.1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded <response_type><client_id><scope><redirect_uri><state><acr_values> <code_challenge><code_challenge_method>

표 4. Token Request 메시지 파라미터

| Parameter | Values |
| --- | --- |
| grant_type | "authorization_code" (고정) |
| code | Authentication response에서 받은 Auth-code |
| client_id | 사전 IdMS에 등록 시 부여받은 id |
| redirect_uri | authorization request 요청시 사용했던 "redirect_uri" 와 동일한 값. |
| code_verifier | code_challenge를 유도해 낼 수 있는 소스 값 |

Token Request Message Sample

POST /idms/tokenreq?code=jbNrz4mGVr86gUXRvH0oI2IAPDAKjaDot_oeHC90KwU&code_verifier=1234567&grant_type=authorization_code&client_id=MCPTT_UE&redirect_uri=http%3A%2F%2Fmcptt_client%2Fcb HTTP/1.1 Host: 10.121.2.90:4430 Connection: keep-alive Accept-Encoding: gzip, deflate Accept: */* User-Agent: python-requests/2.12.1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Cookie: JSESSIONID=10C05AFA6C74885443BDC704EE4B1B86 Content-Length: 0

※ token Request 메시지의 유효성 검사는 code_verifier 값을 Authentication req 메시지상의 code_challenge_method에 선언된 방식에 따라 code_challenge가 생성되는지, code_challenge 값으로 auth-code가 유도되는지를 확인하는 방식으로 이뤄진다.

3.1.1.4 Token Response Message

Response Message

<access_token><token_type><refresh_token><expire_in><id_token>

표 5. Token Response 메시지 파라미터

| Parameter | Values |
| --- | --- |
| access_token | Resoure Server에 접근권한을 증명하는 token |
| refresh_token | Access token이 expire되기 전에 유효기간을 연장하기 위한 token |
| id_token | Client(MCPTT_UE)가 Token Response 의 유효성을 증명하기 위한 token |
| token_type | “Bearer” |
| expires_in | Token 유효기간, sec (발행시간 기준) |

Successful Response

HTTPS/1.1 200 OK Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Cache-Control: no-store Pragma: no-cache { "access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDo1OTk5OTAwMTEiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0NzUzODA2NzMsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.gBATCXikTxPcP83QplU7S5r2YSMCmOlA08e8TUDRrPzTx3SmjTYB-Q4hNlnmqkv-041DAhKmCMFCkgt59UFeiGoo0jna1QO5L0gGXTef8hZ_0RkC5z75LckyMV2CNiQDzL0YP1bsXpZsQmZvGQF4RcEguCtfSRq2WrlL9wLteLk_5s5dqGH6kXMJ4yV8suPHlV_a12qh-rn81eubVATZUUtW50DjsFDKvYVi3vlUpY2dM2RepqxzBQh8wPa2Fg2nOZniVdoopLmcNQbxKEFjsp6xCpHfeOT8ZqCYBtItLHjT0KG3Nc6wvSXwke3yPmoTBP4zERqMWIwKKG7bHFdPMQ" ,"refresh_token":"vgJo1hj2xrdiLNgSeUglxuyvTMlEZXF4Id174mC66Kg" ,"id_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDo1OTk5OTAwMTEiLCJpc3MiOiJpZG1zLm1jcHR0LmNvbSIsInN1YiI6ImFFZmRBMVF1WGplUGk3bmhCZnR3VFlGMWtLLXJrMUQtNFFnb2QwOTMzUzAiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0NzUyMTMyNTQsImlhdCI6MTQ3NTIwOTY1NH0.UgQPsZfa0euOwduHCewhZXJ8KVBUF8uHcFj4x4RBMbU" ,"token_type":"Bearer" ,"expires_in":7201 }

Failed Response

HTTPS /1.1 400 Bad Request Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Cache-Control: no-store Pragma: no-cache { "error":"invalid_client" }

표 6. Token Response Error Code

| error string | error_description | 설명 |
| --- | --- | --- |
| invalid_client | authcode_verification_failed | Code-verifier를 가지고 auth-code 검증 시, 검증 실패한 경우 |
| invalid_request | invalid_parameter | Token request 메시지 내에 필수 파라미터가 채워지지 않은 경우 |
| unsupported_grant_type | authorization_code_only | 지원하지 않는 grant_type일 경우 (“authorization_code” 만 지원함) |

※ RFC 6749 5.2 Error Response 참조

ID Token sample

“eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDo1OTk5OTAwMTEiLCJpc3MiOiJpZG1zLm1jcHR0LmNvbSIsInN1YiI6ImFFZmRBMVF1WGplUGk3bmhCZnR3VFlGMWtLLXJrMUQtNFFnb2QwOTMzUzAiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0NzUyMTMyNTQsImlhdCI6MTQ3NTIwOTY1NH0.UgQPsZfa0euOwduHCewhZXJ8KVBUF8uHcFj4x4RBMbU”

Header = { "alg": "RS256" } PAYLOAD = { "mcptt_id": "tel:+82510200011", "iss": "idms.mcptt.com", "sub": "aEfdA1QuXjePi7nhBftwTYF1kK-rk1D-4Qgod0933S0", "aud": "mcptt_client", "exp": 1475213254, "iat": 1475209654 }

※ id token의 Signature Validation 검사는 client secret으로 가능하다.

Access Token sample

“eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDo1OTk5OTAwMTEiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0NzUzODA2NzMsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.gBATCXikTxPcP83QplU7S5r2YSMCmOlA08e8TUDRrPzTx3SmjTYB-Q4hNlnmqkv-041DAhKmCMFCkgt59UFeiGoo0jna1QO5L0gGXTef8hZ_0RkC5z75LckyMV2CNiQDzL0YP1bsXpZsQmZvGQF4RcEguCtfSRq2WrlL9wLteLk_5s5dqGH6kXMJ4yV8suPHlV_a12qh-rn81eubVATZUUtW50DjsFDKvYVi3vlUpY2dM2RepqxzBQh8wPa2Fg2nOZniVdoopLmcNQbxKEFjsp6xCpHfeOT8ZqCYBtItLHjT0KG3Nc6wvSXwke3yPmoTBP4zERqMWIwKKG7bHFdPMQ”

Header = { "alg": "RS256" } PAYLOAD = { "mcptt_id": "tel:+82510200011", "aud": "mcptt_client", "exp": 1475380673, "scope": [ "openid", "3gpp:mcptt:ptt_server" ] }

※ access token의 Signature Validation 검사는 IdMS의 Public key로 가능하다.

3.1.2 Refresh Token Procedure

Refresh Token 처리는 Token의 사용기간이 만료 되었을 경우 Token을 갱신하기 위한 처리 절차이다.

MCPTT UE

IdMS

HTTPS POST, Access token request (refresh_token, scope)

HTTPS 200 OK, Access token response (refresh_token, access_token)

그림 5. Refresh Token Signal Flow

- Refresh_token 사용시기

Resource  서버(KMS,CMS,GMS,MCPTT...)에 access token을 가지고 요청을 하였을 때, access token이 만료되었다는 메시지(401 Unauthorized, error="invalid_token")를 받는 경우

- Access token 만료

Access_token 내에 exp 항목을 기준으로 만료 여부를 판단한다. exp 항목을 임의로 변경시  validation 체크하는 과정에서 token이 무효 처리됨으로 변경 불가하다.

- Refresh_token 만료

Refresh_token내에 exp항목을 기준으로 만료 여부를 판단하며, 토큰이 만료된 경우, MCPTT UE는 IdMS로부터 다시 인증을 받는 Flow를 거쳐야 한다.

3.1.2.1 Access token request Message

Request Message

POST /idms/ tokenrefresh <grant_type><refresh_token><scope>

표 7. Access Token Request 메시지 파라미터

| Parameter | Values |
| --- | --- |
| grant_type | "refresh_token". |
| scope | authorization request 당시에 요청했던 scope와 동일하거나 더 작은 scope가 허용된다. |
| refresh_token | Token response에서 수신 받았던 token과 동일한 token |

Request Message Sample

POST /idms/tokenrefresh HTTP/1.1 Cache-Control: no-cache Content-Type: application/x-www-form-urlencoded grant_type=refresh_token&refresh_token= vgJo1hj2xrdiLNgSeUglxuyvTMlEZXF4Id174mC66Kg &scope=openid 3gpp:mcptt:ptt_server

3.1.2.2 Access token response Message

Response Message

<access_token><refresh_token><token_type><expires_in>

Successful Response Message

HTTPS/1.1 200 OK Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Cache-Control: no-store Pragma: no-cache { "access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDo1OTk5OTAwMTEiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0NzUzODM2NzksInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.geOFagjQ8OHemHKu6v11pBC8h1TfFxaaZRwcPl--zszvHR-nP36khnTpjebQ2EMHaz8VsyqHmlB3SctR86t3hjUvJN5eUDxjQO4SzgVHVZTVrlGWgPXcwnBuwl0uS3yZlWcinZ_Hjc5I9m0s0OWD9wo7hwyRadjpXZgelHH_akfixJq8k2Z6Phal5K1j1Nrr1kvh5YWa_aYDZfY0EPmMiMmw2Ept2hu4ZSkAnoIa6DoMTd1CQSaHB66Zo5ykjVQnK7RU-TjF-C9uVIcTWhsa2e_YaRzOzXIGLd50OaZ9Kw_JGCPLz2wHnDDX8nFdyQCadlAqcwk4CECmnANLxtVaWg" ,"refresh_token":"rgA9Xdm18Amw9E0tSY6gf1eGY3LuhHW7L-WcxecMI_s" ,"token_type":"Bearer" ,"expires_in":7201 }

Failed Response Message (Refresh token이 만료되거나 일치하는 token이 없을 경우)

HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Cache-Control: no-store Pragma: no-cache { "error":"invalid_client","error_description":"refresh_token_is_expired" }

표 8. Access Token Error Code

| error string | error_description | 설명 |
| --- | --- | --- |
| invalid_client | refresh_token_is_expired invalid_refresh_token | Refresh token이 유효하지 않은 경우 |
| invalid_request | invalid_parameter | Token request 메시지 내에 필수 파라미터가 채워지지 않은 경우 |
| Invalid_scope | uknown_scope, not_permitted_scope | 요청한 scope가 허용된 범위를 벗어나거나, 판별 불가능 한 경우 |
| unsupported_grant_type | authorization_code_only | 지원하지 않는 grant_type일 경우 (“authorization_cod” 만 지원함) |

※ RFC 6749 5.2 Error Response 참조

3.1.3 Access Token Validation Procedure

Access Token Validation은 단말이 CMS/GMS/KMS 및 MCPTT Server에 HTTP 메시지를 보낼 때 Token과 함께 보내어 유효한 메시지인지 확인 받아야 하는 처리 절차를 정의한다.

MCPTT UE

CMS/GMS/KMS/MCPTT Server

HTTP GET/PUT/POST with Access Token

사전에 공유된 IdMS의 Public key를 이용하여 Access Token의 유효성을 검사한다.

HTTP Response

Access token 내의 scope에 해당하는지 검사

MCPTT UE 요청 수행

그림 6. Access Token Signal Flow

Access Token이 만료되거나, 서명이 일치하지 않거나, 허용되지 않은 scope(접근 권한)일 경우 다음과 같은 401 응답이 발생한다.

3.1.3.1 HTTP Response Message

Failed Response Message (Access Token이 만료되거나 유효하지 않는 경우)

HTTP/1.1 401 Unauthorized WWW-Authenticate: Bearer realm=”” error="invalid_token",error_description="access_token_is_expired "

- Error 코드 (RFC 6750.txt 6.2.2)

| error string | error_description | 설명 |
| --- | --- | --- |
| invalid_token | access_token_is_expired invalid_access_token | Access token이 유효하지 않은 경우 |
| invalid_request | invalid_parameter | Token request 메시지 내에 필수 파라미터가 채워지지 않은 경우 |
| Invalid_scope 또는 insufficient_scope | uknown_scope, not_permitted_scope | 요청한 scope가 허용된 범위를 벗어나거나, 판별 불가능 한 경우 |

※ RFC 6750 6.2.2장 참조

3.1.3.2  인증 및 토큰 발행 절차

HTTPS GET: Authentication Request (client id, code challenge, user_name, user_passwd)

Code_challenge에 기초를 둔Auth-code를 생성

HTTPS 302 Found, Authentication Response (Auth-code)

HTTPS POST:  Token Request (Auth-code, code_verifier)

ID Token을 생성하고 Client secret로 서명한다.

Refresh Token을 생성한다.

Access Token을 생성하고 Private Key로 서명한다.

HTTPS 200 OK, Token Response (ID token, Access Token, Refresh Token)

MCPTT UE

IdMS

Is Registered Client

No

HTTPS 302 Found, “unauthorized_client”

Yes

HTTPS 302 Found, “auth_fail”

Check Id & Passwd

No

Yes

Code Verify with Auth-code, code_verifier

HTTPS 400 Bad, “invalid_request”

No

Yes

그림 7. IdMS 인증 및 Token 발행 절차

3.1.3.3 토큰 재 발행 절차

MCPTT UE

IdMS

Database

HTTPS GET Access token request (refresh_token, scope)

HTTPS 200 OK, Access token response (refresh_token, access_token)

New Access Token 생성

New Refresh Token 생성

Query refresh_token

Update refresh_token

Is Valid Refresh-Token

HTTPS 400 Bad, “invalid_request”

No

Yes

그림 8. IdMS Token 재발행 절차

3.2 GMS-UE 인터페이스 (CSC-2)

3.2.1 GMS-UE Signal Flow

3.2.1.1 통화그룹 조회(Group retrieval)

- MCPTT UE 로 부터 그룹정보 요청 받아 그룹의 정보를 전달한다.

GMS

지령서버

MCPTT UE1

(group member)

1. Group retrieval request (HTTP GET)

2. Find and Deliver  the group related information

3. Group retrieval response (HTTP 200 OK)

CSCF

MCPTT Server

그림 9. 통화그룹 조회

- GMS는 MCPTT UE로부터 그룹 정보 조회를 요청 받는다.

- 유효한 그룹인지를 검사하며, 그룹 관련 정보를 UE로 전달한다.

3.2.1.2 통화그룹 생성 (Group Creation) 알림

- 가입자는 Registration 시, Group document 변경에 대한 Subscription 을 수행한 상태로 가정한다.

- CSC가지령서버로 부터 그룹 생성 요청을 받아 그룹을 생성되면, Group 멤버로 등록된 가입자들에게 Group 변경에 대한 NOTIFY 메시지를 전송하여, 단말에게 그룹이 생성되었음을 알려준다.

1. Group creation request (HTTP PUT)

2. Create and store the group related information

3. Notify group creation (SIP)

5. Group creation response (HTTP 201 Created)

GMS

지령서버

MCPTT UE1

(group member)

4a. Notify group creation (SIP)

CSCF

MCPTT Server

4b. 200 OK (SIP Notify)

그림 10. 통화그룹 생성

- GMS는 지령서버로부터 그룹 생성을 요청 받는다.

- 유효한 그룹인지를 검사하며, 그룹 생성 및 그룹 관련 정보를 저장한다.

- 유효한 그룹일 경우, MCPTT Server로 그룹 생성에 대한 Notify를 보낸다.

- 유효한 그룹일 경우, MCPTT UE로 그룹 생성에 대한 Notify를 보내고, 단말은 200 OK 를 보낸다. 단말은 생성된 그룹 정보를 HTTP GET 을 통해 정보를 조회할 수 있다.

- 지령서버로 그룹 생성에 대한 결과를 보낸다.

      - 통화그룹 업데이트 (Group update) 알림

- 가입자는 Registration 시, Group document 변경에 대한 Subscription 을 수행한 상태로 가정한다.

- CSC는 지령서버로부터 그룹 업데이트 요청을 받아 그룹의 정보를 업데이트하고, Group의 정보가 변경되었음을 NOTIFY 메시지로 UE에 전달한다.

4b. 200 OK (SIP Notify)

1. Group update request (HTTP PUT)

2. Update the group related information

3. Notify Group update (SIP)

5. Group update response (HTTP 200 OK)

GMS

Administrator

Authorized user

Dispatcher

MCPTT UE1

(group member)

4a. Notify group update (SIP)

CSCF

MCPTT Server

그림 11. 통화그룹 업데이트

- GMS는 지령서버로부터 그룹 업데이트를 요청 받는다.

- 유효한 그룹인지를 검사하며, 그룹 업데이트 및 그룹 관련 정보를 저장한다.

- 변경이 정상적으로 수행된 경우, MCPTT Server로 그룹 정보가 변경에 대한 Notify를 보낸다.

- 변경이 정상적으로 수행된 경우, MCPTT UE로 그룹 정보 변경에 대한 Notify를 보내고, 단말은 200 OK 를 보낸다. 단말은 생성된 그룹 정보를 HTTP GET 을 통해 정보를 조회할 수 있다.

- 지령서버로 그룹 정보 변경에 대한 결과를 보낸다

3.2.1.4 통화그룹 삭제 (Group deletion) 알림

- 가입자는 Registration 시, Group document 변경에 대한 Subscription 을 수행한 상태로 가정한다.

- 지령서버로부터 그룹 삭제 요청을 받아 그룹을 삭제한다.

4b. 200 OK (SIP Notify)

1. Group deletion request (HTTP DELETE)

2. Delete the group related information

3. Notify group deletion (SIP)

5. Group deletion response (HTTP 200 OK)

GMS

지령서버

MCPTT UE1

(group member)

4a. Notify group deletion (SIP)

a. If active group call exist, release group call

b. Group call release request

c. Notify User

d. Group call release response

CSCF

MCPTT Server

그림 12. 통화그룹 삭제

- GMS는 지령서버로부터 그룹 삭제를 요청 받는다.

- 유효한 그룹인지를 검사하며, 그룹을 삭제한다.

- 삭제가 정상적으로 수행된 경우, MCPTT Server로 그룹 삭제에 대한 Notify를 보낸다.

- 삭제가 정상적으로 수행된 경우, MCPTT UE 로 그룹 삭제에 대한 Notify를 보내고, 단말은 200 OK 를 보낸다.

- 지령서버로 그룹 삭제에 대한 결과를 보낸다.

3.2.1.5 통화그룹 멤버 추가 알림

- 가입자는 Registration 시, Group document 변경에 대한 Subscription 을 수행한 상태로 가정한다.

1. Group update request – add UE2 (HTTP PUT)

GMS

지령서버

CSCF/MCPTT

MCPTT Server

MCPTT UE1

MCPTT UE2

2. Notify Group update (SIP)

3. Group update confirmation response (HTTP 200 OK)

INVITE

200 OK

180 Ringing

ACK

100 Trying

Dispatcher와 UE1이 멤버인 Pre-Arranged Group이 이미 생성되어 있다.

4. Group retrieval request (HTTP XCAP GET)

5. Group retrieval response (HTTP 200 OK)

그림 13. 통화그룹 멤버 추가

- GMS는 지령서버로부터 통화그룹의 멤버 추가 요청을 받는다.

- NOTIFY 메시지로 그룹 멤버들에게 Group 정보가 변경되었음을 알려준다.

- CSC는 지령서버로 멤버가 추가되었음을 응답한다.

- 단말들은 CSC에 변경된 그룹정보를 요청한다.

- CSC는 단말에 변경된 그룹정보를 전달한다.

- MCPTT Server는 추가된 멤버에 자동으로 INVITE를 전송하여 통화에 초대한다.

3.2.1.6 통화그룹 멤버 삭제 알림

- 가입자는 Registration 시, Group document 변경에 대한 Subscription 을 수행한 상태로 가정한다.

1. Group update request – delete UE2 (HTTP PUT)

GMS

Dispatcher

CSCF/MCPTT

MCPTT Server

MCPTT UE1

MCPTT UE2

2. Notify Group update (SIP)

3. Group update confirmation response (HTTP 200 OK)

BYE

200 OK

Dispatcher, UE1, UE2가 멤버인 Pre-Arranged Group이 이미 생성되어 있다.

4. Group retrieval request (HTTP XCAP GET)

5. Group retrieval response (HTTP 200 OK)

그림 14. 통화그룹 멤버 삭제

- GMS는 지령서버로부터 통화그룹의 멤버 삭제 요청을 받는다.

- NOTIFY 메시지로 그룹 멤버들에게 Group 정보가 변경되었음을 알려준다.

- CSC는 지령서버로 멤버가 삭제되었음을 응답한다.

- 단말들은 CSC에 변경된 그룹정보를 요청한다.

- CSC는 단말에 변경된 그룹정보를 전달한다.

- MCPTT Server는 삭제된 멤버에 자동으로 BYE를 전송하여 통화를 종료시킨다.

3.2.2 GMS-UE 메시지 프로토콜

GMS와 UE 사이의 통신 메시지 프로토콜을 정의한다.

표 9. GMS-UE 메시지

| Message | 방향 | Protocol |
| --- | --- | --- |
| Group retrieval request | UE → GMS | HTTPS XCAP |
| Group retrieval response | GMS → UE | HTTPS XCAP |
| Subscribe GMS | UE → GMS | SIP Subscribe |
| Notify group creation | GMS → UE | SIP Notify |
| Notify group update | GMS → UE | SIP Notify |
| Notify group deletion | GMS → UE | SIP Notify |

3.2.3 GMS-UE 메시지 포맷

3.2.3.1 Group XML Document Sample

- Group XML Document Sample의 value는 예제로 작성된 것임.

[Note] 원강선 사용 필드는 ‘CSC_Data_Configuration’ 엑셀 파일 참조

3.2.3.2 Group retrieval request

GET /org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011/tel:+8293315310133 HTTP/1.1

Host: csc.mcptt.com

access_token: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDorODI1MDEwMjAxMjMiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0OTM5NjU4MjksInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.fj52cilAMBjlB1zg-zZ7_zcXOlJKJGqt1caz0FlpbNM2q-txWhT0LAMuCia0fNmmjVfTUqjek9zeIqHpdya9i1fTBPeF0VcztyDPSukIAex4oAfT8x6vMuP8W5kmgu2oPxu_C3g-lK81ART7_U96Hefanl3tvzxtMEtdSENjVCsLiWWSyxllIyfhRokz89k7nyJjZ7hRajU6qvn0NGYjUG6JvkCzHa3_UEhmQQQvE6l4HMaqLhlyUpstSQvBkJ7SGQz9maKOEiI5bPai0eT7Qw_Lf8n4FsQktFbjNFOi1cHzWkmNzYfreeKe_36Zu4uaS88I0EvCteQnBNM7fbmoRw

X-3GPP-Asserted-Identity: tel:+82510200011

3.2.3.3 Group retrieval response

HTTP/1.1 200 OK

Etag: “033ff287c5b548cb8a79655edf226de3"

Content-Type: application/vnd.oma.poc.groups+xml; charset="utf-8"

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<group  xmlns="urn:oma:xml:poc:list-service"

xmlns:rl="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"

xmlns:cp="urn:ietf:params:xml:ns:common-policy"

xmlns:ocp="urn:oma:xml:xdm:common-policy"

xmlns:oxe="urn:oma:xml:xdm:extensions"

xmlns:mcpttgi="urn:3gpp:ns:mcpttGroupInfo:1.0">

<list-service uri="tel:+8293315310133">

<display-name xml:lang="en-us">My Group display name</display-name>

<list>

<entry uri="tel:+82510200011">

<rl:display-name>User 1001</rl:display-name>

<mcpttgi:on-network-required/>

<mcpttgi:user-priority>1</mcpttgi:user-priority>

</entry>

<entry uri="tel:+82510200012">

<rl:display-name>User 1002</rl:display-name>

<mcpttgi:on-network-required/>

<mcpttgi:user-priority>2</mcpttgi:user-priority>

</entry>

<entry uri="tel:+82510200013">

<rl:display-name>User 1003</rl:display-name>

<mcpttgi:user-priority>3</mcpttgi:user-priority>

</entry>

</list>

<mcpttgi:on-network-invite-members>true</mcpttgi:on-network-invite-members>

<mcpttgi:on-network-max-participant-count>10</mcpttgi:on-network-max-participant-count>

<cp:ruleset>

<cp:rule id="a7c">

<cp:actions>

<mcpttgi:allow-MCPTT-emergency-call>true</mcpttgi:allow-MCPTT-emergency-call>

<mcpttgi:allow-imminent-peril-call>true</mcpttgi:allow-imminent-peril-call>

<mcpttgi:allow-MCPTT-emergency-alert>true</mcpttgi:allow-MCPTT-emergency-alert>

</cp:actions>

</cp:rule>

</cp:ruleset>

<oxe:supported-services>

<oxe:service enabler="example.mcptt”>

<oxe:group-media>

<mcpttgi:mcptt-speech/>

</oxe:group-media>

</oxe:service>

</oxe:supported-services>

<mcpttgi:on-network-group-priority>5</mcpttgi:on-network-group-priority>

</list-service>

</group>

3.2.3.4 Subscribe GMS (UE -> CSCF -> CSC)

SUBSCRIBE sip:gms_psi@ptt.mnc031.mcc450.3gppnetwork.org SIP/2.0

From: <tel:+825024470200>;tag=d43dd20-201011e-13c4-65014-786d2b-5845b5dd-786d2b

To: <tel:+825024470200>

Call-ID: d4d6468-201011e-13c4-65014-786d2b-5227924f-786d2b

CSeq: 1 SUBSCRIBE

P-Access-Network-Info: 3GPP-E-UTRAN;utran-cell-id-3gpp=450053703204da0f

Via: SIP/2.0/UDP 30.1.1.2:5060;rport;branch=z9hG4bK-1ed4-786d2b-39e9046b-cb507f0

Expires: 3600

Event: xcap-diff

Max-Forwards: 70

Supported: timer

Accept: application/xcap-diff+xml

Contact: <sip:+825024470200@30.1.1.2:5060>

Content-Type: application/resource-lists+xml;charset="utf-8"

Content-Length: 218

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists">

<list>

<entry uri="org.openmobilealliance.groups/users/tel:+825024470200"/>

</list> </resource-lists>

3.2.3.5 Notify group creation (CSC -> CSCF -> UE)

NOTIFY sip:+825024470200@30.1.1.2:5060 SIP/2.0

To: <tel:+825024470200>;tag=d43dd20-201011e-13c4-65014-786d2b-5845b5dd-786d2b

Via: SIP/2.0/UDP 10.121.4.2:5080;branch=z9hG4bK1f7e0782_1.1.2.20994.24880.0....

CSeq: 2 NOTIFY

From: <tel:+825024470200>;tag=7fc9ade7ff28-0-13c4-55022-15301e-3ed51f78-15301e

Event: xcap-diff

Call-ID: d4d6468-201011e-13c4-65014-786d2b-5227924f-786d2b

Contact: <sip:subscription_proxy@10.121.2.90:5060;transport=udp>

Supported: eventlist

Content-Type: application/xcap-diff+xml;charset="utf-8"

Max-Forwards: 68

Record-Route: <sip:1.1.2.......@10.121.4.2:5080;lr;subs;ft=d43dd20-201011e-13c4-65014-786d2b-5845b5dd-786d2b;pv=45031825024470200%40ptt.mnc031.mcc450.3gppnetwork.org;at=1>

Content-Length: 606

Subscription-State: active;expires=3383

Server: MCPTT-CSC100A-V1.0.1 SIPAs(Feb 3 2017 13:45:27)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xcap-diff xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xcap-diff" xcap-root="http://10.121.2.90:4420/">

<document new-etag="9npEsM74pdY" sel="org.openmobilealliance.groups/users/tel:+825024470200/tel:+8299000010550"/>

</xcap-diff>

3.2.3.6 Notify group update (CSC -> CSCF -> UE)

NOTIFY sip:+825024470200@30.1.1.2:5060 SIP/2.0

To: <tel:+825024470200>;tag=d43dd20-201011e-13c4-65014-786d2b-5845b5dd-786d2b

Via: SIP/2.0/UDP 10.121.4.2:5080;branch=z9hG4bK1f7e0782_1.1.2.20994.24880.0....

CSeq: 2 NOTIFY

From: <tel:+825024470200>;tag=7fc9ade7ff28-0-13c4-55022-15301e-3ed51f78-15301e

Event: xcap-diff

Call-ID: d4d6468-201011e-13c4-65014-786d2b-5227924f-786d2b

Contact: <sip:subscription_proxy@10.121.2.90:5060;transport=udp>

Supported: eventlist

Content-Type: application/xcap-diff+xml;charset="utf-8"

Max-Forwards: 68

Record-Route: <sip:1.1.2.......@10.121.4.2:5080;lr;subs;ft=d43dd20-201011e-13c4-65014-786d2b-5845b5dd-786d2b;pv=45031825024470200%40ptt.mnc031.mcc450.3gppnetwork.org;at=1>

Content-Length: 606

Subscription-State: active;expires=3383

Server: MCPTT-CSC100A-V1.0.1 SIPAs(Feb 3 2017 13:45:27)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xcap-diff xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xcap-diff" xcap-root="http://10.121.2.90:4420/">

<document new-etag="9npEsM74pdY" sel="org.openmobilealliance.groups/users/tel:+825024470200/tel:+8299000010550"/>

</xcap-diff>

3.2.3.7 Notify group deletion (CSC -> CSCF -> UE)

NOTIFY sip:+825024470200@30.1.1.2:5060 SIP/2.0

To: <tel:+825024470200>;tag=d43dd20-201011e-13c4-65014-786d2b-5845b5dd-786d2b

Via: SIP/2.0/UDP 10.121.4.2:5080;branch=z9hG4bK1f7e0782_1.1.2.20994.24880.0....

CSeq: 2 NOTIFY

From: <tel:+825024470200>;tag=7fc9ade7ff28-0-13c4-55022-15301e-3ed51f78-15301e

Event: xcap-diff

Call-ID: d4d6468-201011e-13c4-65014-786d2b-5227924f-786d2b

Contact: <sip:subscription_proxy@10.121.2.90:5060;transport=udp>

Supported: eventlist

Content-Type: application/xcap-diff+xml;charset="utf-8"

Max-Forwards: 68

Record-Route: <sip:1.1.2.......@10.121.4.2:5080;lr;subs;ft=d43dd20-201011e-13c4-65014-786d2b-5845b5dd-786d2b;pv=45031825024470200%40ptt.mnc031.mcc450.3gppnetwork.org;at=1>

Content-Length: 606

Subscription-State: active;expires=3383

Server: MCPTT-CSC100A-V1.0.1 SIPAs(Feb 3 2017 13:45:27)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xcap-diff xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xcap-diff" xcap-root="http://10.121.2.90:4420/">

<document new-etag="9npEsM74pdY" sel="org.openmobilealliance.groups/users/tel:+825024470200/tel:+8299000010550"/>

</xcap-diff>

3.3 CMS-UE 인터페이스 (CSC-4)

3.3.1 CMS-UE Signal Flow

* CMC: 단말임

3.3.1.1 User Profile 검색

그림 15. User Profile 검색 Signal Flow

3.3.1.2 User Profile 업데이트 알림

그림 16. User Profile 업데이트 알림 Signal Flow

3.3.1.3 Service Configuration 검색

그림 17. Service Configuration 검색 Signal Flow

3.3.2 CMS-UE 메시지 프로토콜

CMS와 UE 간의 통신 메시지 프로토콜을 정의한다.

표 10. CMS-UE 메시지

| Message | 방향 | Protocol |
| --- | --- | --- |
| Subscribe CMS | UE → CMS | SIP Subscribe |
| User profile retrieval request | UE → CMS | HTTPS XCAP |
| User profile retrieval response | CMS → UE | HTTPS XCAP |
| Notify user profile update | CMS → UE | SIP Notify |
| Notify UE Configuration update | CMS → UE | SIP Notify |
| Service Configuration retrieval request | UE → CMS | HTTPS XCAP |
| Service Configuration retrieval response | CMS → UE | HTTPS XCAP |
| Notify Service Configuration update | CMS → UE | SIP Notify |

3.3.3 CMS-UE 메시지 포맷

3.3.3.1 Subscribe CMS

단말은 user-profile 과 service-config 정보에 대하여 CMS 로 xcap-diff event subscription 을 수행한다.

SUBSCRIBE sip:cms_psi@ptt.mnc031.mcc450.3gppnetwork.org SIP/2.0

From: <tel:+825024470200>;tag=d43d9a0-201011e-13c4-65014-786c1e-2213da29-786c1e

To: <tel:+825024470200>

Call-ID: d4d6238-201011e-13c4-65014-786c1e-342f2d3-786c1e

CSeq: 1 SUBSCRIBE

P-Access-Network-Info: 3GPP-E-UTRAN;utran-cell-id-3gpp=450053703204da0f

Via: SIP/2.0/UDP 30.1.1.2:5060;rport;branch=z9hG4bK-1ed3-786c1e-7568c7fe-cb504c0

Expires: 3600

Event: xcap-diff

Max-Forwards: 70

Supported: timer

Accept: application/xcap-diff+xml

Contact: <sip:+825024470200@30.1.1.2:5060>

Content-Type: application/resource-lists+xml;charset="utf-8"

Content-Length: 486

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists">

<list>

<entry uri="org.3gpp.mcptt.user-profile/users/tel:+825024470200/user-profile"/>

<entry uri="org.3gpp.mcptt.service-config/users/tel:+825024470200/service-config"/>

</list>

</resource-lists>

3.3.3.2 User profile XML Document Sample

- User profile XML Document Sample의 value는 예제로 작성된 것이며 추후 변경 예정임.

- User profile XML의 <Name>은 CMS Client가 할당 받은 MCPTT User ID를 사용 해야 한다.

[Note] 원강선 사용 필드는 ‘CSC_Data_Configuration’ 엑셀 파일 참조

3.3.3.3 User profile retrieval request

GET /org.3gpp.mcptt.user-profile/users/tel:+82510200011/user-profile HTTP/1.1 Host: csc.mcptt.com access_token: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDorODI1MDEwMjAxMjMiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0OTM5NjU4MjksInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.fj52cilAMBjlB1zg-zZ7_zcXOlJKJGqt1caz0FlpbNM2q-txWhT0LAMuCia0fNmmjVfTUqjek9zeIqHpdya9i1fTBPeF0VcztyDPSukIAex4oAfT8x6vMuP8W5kmgu2oPxu_C3g-lK81ART7_U96Hefanl3tvzxtMEtdSENjVCsLiWWSyxllIyfhRokz89k7nyJjZ7hRajU6qvn0NGYjUG6JvkCzHa3_UEhmQQQvE6l4HMaqLhlyUpstSQvBkJ7SGQz9maKOEiI5bPai0eT7Qw_Lf8n4FsQktFbjNFOi1cHzWkmNzYfreeKe_36Zu4uaS88I0EvCteQnBNM7fbmoRw X-3GPP-Asserted-Identity: tel:+82510200011

3.3.3.4 User profile retrieval response

HTTP/1.1 200 OK Etag: “033ff287c5b548cb8a79655edf226de3" Content-Type: application/vnd.3gpp.mcptt-user-profile+xml; charset="utf-8“ #### < !-- Body는 3.3.3.2 User profile XML Document Sample 과 동일 -->

HTTP/1.1 404 Not Found

HTTP/1.1 405 Method not allowed

3.3.3.5 Notify user profile update

NOTIFY sip:+825024470200@30.1.1.2:5060 SIP/2.0 Subscription-State: active;expires=3600 Event: xcap-diff Content-Type: application/xcap-diff+xml;charset="utf-8" Content-Length: (…) … <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xcap-diff xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xcap-diff" xcap-root="http://csc.mcptt.com/"> <document previous-etag="033ff287c5b548cb8a79655edf226de3" sel="org.3gpp.mcptt.user-profile/users/tel:+82510200011/user-profile" new-etag="3qb2XNa8CSzDVUSVTmSi1jkJFfTlk7bl"/> </xcap-diff>

3.3.3.6 Service Configuration XML Document Sample

- Service Configuration  XML Document Sample의 value는 예시로 작성한 것이며 추후 변경 예정임.

- Service Configuration XML의 <common><alias><id>는 CMS Client가 할당 받은 MCPTT User ID를 사용 해야 한다.

[Note] 원강선 사용 필드는 ‘CSC_Data_Configuration’ 엑셀 파일 참조

3.3.3.7 Service Configuration retrieval request

GET /org.3gpp.mcptt.service-config/users/tel:+82510200011/service-config HTTP/1.1 Host: csc.mcptt.com access_token: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDorODI1MDEwMjAxMjMiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0OTM5NjU4MjksInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.fj52cilAMBjlB1zg-zZ7_zcXOlJKJGqt1caz0FlpbNM2q-txWhT0LAMuCia0fNmmjVfTUqjek9zeIqHpdya9i1fTBPeF0VcztyDPSukIAex4oAfT8x6vMuP8W5kmgu2oPxu_C3g-lK81ART7_U96Hefanl3tvzxtMEtdSENjVCsLiWWSyxllIyfhRokz89k7nyJjZ7hRajU6qvn0NGYjUG6JvkCzHa3_UEhmQQQvE6l4HMaqLhlyUpstSQvBkJ7SGQz9maKOEiI5bPai0eT7Qw_Lf8n4FsQktFbjNFOi1cHzWkmNzYfreeKe_36Zu4uaS88I0EvCteQnBNM7fbmoRw X-3GPP-Asserted-Identity: tel:+82510200011

3.3.3.8 Service Configuration retrieval response

HTTP/1.1 200 OK Etag: “Iwo7J4ogHFZQxwQ2RQ0DRJKRETPVzxlF” Content-Type: application/vnd.3gpp.mcptt-service-config+xml; charset="utf-8" #### < !-- Body는 3.3.3.18 Service Configuration XML Document Sample 과 동일 -->

HTTP/1.1 404 Not Found

HTTP/1.1 405 Method not allowed

3.3.3.9 Notify Service Configuration update

NOTIFY sip:+825024470200@30.1.1.2:5060 SIP/2.0 Subscription-State: active;expires=3000 Event: xcap-diff Content-Type: application/xcap-diff+xml;charset="utf-8" Content-Length: (…) … <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xcap-diff xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xcap-diff" xcap-root="http://csc.mcptt.com/"> <document previous-etag="7yY6UlvTQHOLRU9fQZXZNdhYLmj6RqBW" sel=" org.3gpp.mcptt.service-config/users/tel:+82510200011/service-config" new-etag="wdohUtc3vEbkYyg9KiBS8fjP3P1EYJiU"/> </xcap-diff>

3.4 KMS-UE 인터페이스 (CSC-8)

3.4.1 KMS-UE Signal Flow

그림 18. KMS-UE 간 Signal Flow

KMS Certificate는 사용자의 전체 도메인에 적용되는 증명서이다.

KMS는 KMS에 의해 사용되는 공개 키를 포함하는 명확하게 하나의 루트 인증서를 가진다.

루트 인증서는 KMS가 개인 키를 가지고 있는 유일한 증명서이고, 사용자에 관련된 key material을 생성 할 수 있다.

루트 인증서가 갱신될 필요가 있다면 새로운 KMS URI를 가진 새로운 KMS는 새로운 루트 인증서로 설치되어야 한다.

MCPTT 사용자는 한 개의 KMS에 의해 관리된다.

이 KMS를 위한 루트 인증서는 MCPTT 사용자에게 메시지를 암호화하고, MCPTT 사용자로부터 서명을 검증하도록 요구된다.

3.4.2 KMS-UE 메시지 프로토콜

KMS와 UE 간의 통신 메시지 프로토콜을 정의한다.

표 11. KMS-UE 메시지

| Message | 방향 | Protocol |
| --- | --- | --- |
| KMS certificate request | UE → KMS | HTTPS |
| KMS certificate response | KMS → UE | HTTPS |
| User key provision request | UE → KMS | HTTPS |
| User key provision response | KMS → UE | HTTPS |

3.4.3 KMS-UE 메시지 포맷

3.4.3.1 KMS certificate request

Request

POST /keymanagement/identity/v1/init HTTP/1.1 Host: 10.121.2.90:4430 Connection: keep-alive Accept-Encoding: gzip, deflate Accept: */* User-Agent: python-requests/2.12.1 access_token: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDorODI1NzEwMDk5OTAiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0OTE0NTM1MTEsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCUyMDNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.PWtveTCfs8hA27tc09P3lV42rp-52Hi34DZNPOUVbEK_1kvOcRM4kdn82C-_ingWkcLrl_Xm0fDMajyyX-OYsE44CJ_Xus8Q8WRk7vUvQw5A84MjjbARtCn2hTMB_7gxpGfADtDi-qf40ohcb1V7pERjeDfTEXhAy3Z2VhnpS4MBrMV0eklJ6JmrK9duaNc6q-qNZ1BtTcPnbbxSeQagkUf3fc6LzDGQHHmX86NEEy3wyfp9oTKBfYszNdPR-bSnVjloc90UooSkwRHcyKwieK9qo97VC8xB5uuKy3a3QQNb_taygQGDiqnqe9lglqYPwH3IadHy17mbqQwRAFB-yg X-3GPP-Asserted-Identity: tel:+82571009990 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Cookie: session_id=sorryidontcare Content-Length: 64

3.4.3.2 KMS certificate response

표 12. KMS certificate response Parameter

| Name | Description |
| --- | --- |
| Version | (Attribute) The version number of the certificate type (1.1.0). |
| Role | (Attribute) This shall indicate whether the certificate is a "Root" or "External" certificate. |
| CertUri | (Optional) The URI of the Certificate (this object). |
| KmsUri | The URI of the KMS which issued the Certificate. |
| Issuer | (Optional) String describing the issuing entity. |
| ValidFrom | (Optional) Date from which the Certificate may be used. |
| ValidTo | (Optional) Date at which the Certificate expires. |
| Revoked | (Optional) A Boolean value defining whether a Certificate has been revoked. |
| UserIDFormat | Shall contain the value '2', indicating that the generation mechanism defined in TS 33.179 clause F.2.1 shall be used. |
| UserKeyPeriod | The number of seconds that each user key issued by this KMS should be used (e.g. '2419200'). |
| UserKeyOffset | The offset in seconds from 0h on 1st Jan 1900 that the segmentation of key periods starts (e.g. '0'). |
| PubEncKey | The SAKKE Public Key, "Z", as defined in [RFC6508]. This is an OCTET STRING encoding of an elliptic curve point. |
| PubAuthKey | The ECCSI Public Key, "KPAK" as defined in [RFC6507]. This is an OCTET STRING encoding of an elliptic curve point. |
| ParameterSet | (Optional) The choice of parameter set used for SAKKE and ECCSI (e.g. '1'). |
| KmsDomainList | (Optional) List of domains associated with the certificate. |

Response

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <KmsResponse Version="1.1.0" xmlns="http://org.csc.kms" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <KmsUri>kms.mcptt.com</KmsUri> <UserUri>tel:+82571009990@ps-lte.com</UserUri> <Time>2017-04-06T11:38:57+09:00</Time> <KmsId>kmsprovider12345</KmsId> <ClientReqUrl>http://10.121.2.90/keymanagement/identity/v1/init</ClientReqUrl> <KmsMessage> <KmsInit Version="1.0.0"> <KmsCertificate Version="1.0.0" Role="Root"> <KmsUri>kms.mcptt.com</KmsUri> <Issuer>www.mcptt.com</Issuer> <ValidFrom>2016-11-01T00:00:00+09:00</ValidFrom> <ValidTo>2036-10-31T23:59:59+09:00</ValidTo> <UserIdFormat>2</UserIdFormat> <UserKeyPeriod>2419200</UserKeyPeriod> <UserKeyOffset>0</UserKeyOffset> <PubEncKey>041C7B84B4FD620D49F3DC2366A7F62F48221D7B32D61D2A16685A015FDACF03CDDBAA66B78C597410C290EE3E8D7FE950193B87DABD3A33180DCEEF66893B24504EA22C9C7FD46BDCD385AF14EC71A57F94363692FA7FE0CE931BCF7A4F95A32723A459AC0ED72ECF17A8E9E2EBF94976E493134F5D11EE3D42165B5EF6E22FDD5269CBD01D339A5768521E36E1A1BEF2EC0D4B2606943DFAFB010A806F553E81350039EABD25FBF0758F25FC38E730553C19675B796DFE005C16696B3879388547282B3A3F56ADA1EA3C01AF77DE412EA62D4676D2386F745304B8B3AD63BB8E4E01C3C342B984B57512EA58A5049CE04BA2D00A36A3C78F46A364A670DE9F64</PubEncKey> <PubAuthKey>0467EF33902289EA2F42A82912CFD12B517A321EED22D56EB9B5AA60A3A38F97B77A29B3875339F141E454E3A9CF53A3C0353B1A88868A39A15D74A7B235E09EB8</PubAuthKey> <ParameterSet>1</ParameterSet> </KmsCertificate> </KmsInit> </KmsMessage> </KmsResponse>

3.4.3.3 User key provision request

Request

POST /keymanagement/identity/v1/keyprov HTTP/1.1 Host: 10.121.2.90:4430 Connection: keep-alive Accept-Encoding: gzip, deflate Accept: */* User-Agent: python-requests/2.12.1 access_token: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDorODI1NzEwMDk5OTAiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0OTE0NTM1MTEsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCUyMDNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.PWtveTCfs8hA27tc09P3lV42rp-52Hi34DZNPOUVbEK_1kvOcRM4kdn82C-_ingWkcLrl_Xm0fDMajyyX-OYsE44CJ_Xus8Q8WRk7vUvQw5A84MjjbARtCn2hTMB_7gxpGfADtDi-qf40ohcb1V7pERjeDfTEXhAy3Z2VhnpS4MBrMV0eklJ6JmrK9duaNc6q-qNZ1BtTcPnbbxSeQagkUf3fc6LzDGQHHmX86NEEy3wyfp9oTKBfYszNdPR-bSnVjloc90UooSkwRHcyKwieK9qo97VC8xB5uuKy3a3QQNb_taygQGDiqnqe9lglqYPwH3IadHy17mbqQwRAFB-yg X-3GPP-Asserted-Identity: tel:+82571009990 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Cookie: session_id=sorryidontcare Content-Length: 64 MCPTTID=tel:%2b82571009990&UserUri=tel:%2b82571009990@ps-lte.com

3.4.3.4 User key provision response

표 13. User key provision response Parameter

| Name | Description |
| --- | --- |
| Version | (Attribute) The version number of the key provision XML (1.1.0). |
| KmsUri | The URI of the KMS which issued the key set. |
| CertUri | (Optional) The URI of the Certificate which may be used to validate the key set. |
| Issuer | (Optional) String describing the issuing entity. |
| UserUri | URI of the user for which the key set is issued. |
| UserID | UID corresponding to the key set. |
| ValidFrom | (Optional) Date and time from which the key set may be used. |
| ValidTo | (Optional) Date and time at which the key set expires. |
| KeyPeriodNo | Current Key Period No. since 1 January 1900 (e.g. 1514) |
| Revoked | (Optional) A Boolean value defining whether the key set has been revoked. |
| UserDecryptKey | The SAKKE "Receiver Secret Key" as defined in [RFC6508]. This is an OCTET STRING encoding of an elliptic curve point as defined in section 2.2 of [RFC6090]. |
| UserSigningKeySSK | The ECCSI private Key, "SSK" as defined in [RFC6507]. This is an OCTET STRING encoding of an integer as described in section 6 of [RFC5480]. |
| UserPubTokenPVT | The ECCSI public validation token, "PVT" as defined in [9]. This is an OCTET STRING encoding of an elliptic curve point as defined in Section 2.2 of [RFC6090]. |

Response

HTTP/1.1 200 OK Pragma: No-cache Cache-Control: no-cache Expires: -1 Content-Type: application/xml Content-Length: 1746 Date: Thu, 06 Apr 2017 02:56:45 GMT Server: CSCI <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <KmsResponse Version="1.1.0" xmlns="http://org.csc.kms" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <KmsUri>kms.mcptt.com</KmsUri> <UserUri>tel:+82571009990@ptt.mnc031.mcc450.3gppnetwork.org</UserUri> <Time>2017-04-06T11:56:45+09:00</Time> <KmsId>kmsprovider12345</KmsId> <ClientReqUrl>http://10.121.2.90/keymanagement/identity/v1/init</ClientReqUrl> <KmsMessage> <KmsInit Version="1.0.0"> <KmsCertificate Version="1.0.0" Role="Root"> <KmsUri>kms.mcptt.com</KmsUri> <Issuer>www.mcptt.com</Issuer> <ValidFrom>2016-11-01T00:00:00+09:00</ValidFrom> <ValidTo>2036-10-31T23:59:59+09:00</ValidTo> <UserIdFormat>2</UserIdFormat> <UserKeyPeriod>2419200</UserKeyPeriod> <UserKeyOffset>0</UserKeyOffset> <PubEncKey>041C7B84B4FD620D49F3DC2366A7F62F48221D7B32D61D2A16685A015FDACF03CDDBAA66B78C597410C290EE3E8D7FE950193B87DABD3A33180DCEEF66893B24504EA22C9C7FD46BDCD385AF14EC71A57F94363692FA7FE0CE931BCF7A4F95A32723A459AC0ED72ECF17A8E9E2EBF94976E493134F5D11EE3D42165B5EF6E22FDD5269CBD01D339A5768521E36E1A1BEF2EC0D4B2606943DFAFB010A806F553E81350039EABD25FBF0758F25FC38E730553C19675B796DFE005C16696B3879388547282B3A3F56ADA1EA3C01AF77DE412EA62D4676D2386F745304B8B3AD63BB8E4E01C3C342B984B57512EA58A5049CE04BA2D00A36A3C78F46A364A670DE9F64</PubEncKey> <PubAuthKey>0467EF33902289EA2F42A82912CFD12B517A321EED22D56EB9B5AA60A3A38F97B77A29B3875339F141E454E3A9CF53A3C0353B1A88868A39A15D74A7B235E09EB8</PubAuthKey> <ParameterSet>1</ParameterSet> </KmsCertificate> </KmsInit> </KmsMessage> </KmsResponse>

4. XCAP Examples

4.1 Document Directory

4.1.1 일반

- CSC에서 관리하고 있는 XUI에 해당하는 모든 문서의 리스트를 저장하는 문서

- 아래와 같은 AUID의 문서 리스트를 제공

- org.3gpp.mcptt.ue-config

- org.3gpp.mcptt.user-profile

- org.3gpp.mcptt.service-config

- org.openmobilealliance.groups

4.1.2 코딩

- XML Documents Directory의 문서 구조는 아래와 같다.

<xcap-directory> root element

a) <folder> 1개 이상 element: AUID 및 User Directory에 해당하는 entry 정보

<folder> element

a) auid 속성: 해당 AUID

b) <entry> 1개 이상 element: 해당 문서에 대한 정보

<entry> element

a) uri 속성: 해당 문서의 uri

b) etag 속성: 해당 문서의 etag

4.1.3 Document Directory 획득

Request

GET /org.openmobilealliance.xcap-directory/users/tel:+82510200011/directory.xml HTTP/1.1 Host: csc.mcptt.com access_token: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDorODI1MDEwMjAxMjMiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0OTM5NjU4MjksInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.fj52cilAMBjlB1zg-zZ7_zcXOlJKJGqt1caz0FlpbNM2q-txWhT0LAMuCia0fNmmjVfTUqjek9zeIqHpdya9i1fTBPeF0VcztyDPSukIAex4oAfT8x6vMuP8W5kmgu2oPxu_C3g-lK81ART7_U96Hefanl3tvzxtMEtdSENjVCsLiWWSyxllIyfhRokz89k7nyJjZ7hRajU6qvn0NGYjUG6JvkCzHa3_UEhmQQQvE6l4HMaqLhlyUpstSQvBkJ7SGQz9maKOEiI5bPai0eT7Qw_Lf8n4FsQktFbjNFOi1cHzWkmNzYfreeKe_36Zu4uaS88I0EvCteQnBNM7fbmoRw X-3GPP-Intended-Identity: tel:+82510200011

Response

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/vnd.oma.xcap-directory+xml; charset=UTF-8 Content-Length: (...) … <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xcap-directory xmlns="urn:oma:xml:xdm:xcap-directory" > <folder auid="org.3gpp.mcptt.ue-config"> <entry uri="http://csc.mcptt.com/org.3gpp.mcptt.ue-config/users/tel:+82510200011/ue-config" etag="abc123"/> </folder> <folder auid="org.3gpp.mcptt.user-profile"> <entry uri="http://csc.mcptt.com/org.3gpp.mcptt.user-profile/users/tel:+82510200011/user-profile" etag="def456 "/> </folder> <folder auid="org.openmobilealliance.groups" entry-count="3"> <entry uri="http://csc.mcptt.com/org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011/tel:+8293315310133" etag=“jkl012"/> <entry uri="http://csc.mcptt.com/org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011/tel:+8293315310134" etag=“mno345"/> <entry uri="http://csc.mcptt.com/org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011/tel:+8293315310135" etag=“pqr678"/> </folder> </xcap-directory>

4.2 User profile configuration document

4.2.1 일반

- CSC에서 관리하고 있는 MCPTT user profile을 저장하는 문서

4.2.2 코딩

- 7.8 User Profile schema 참조.

4.2.3 Document 획득

- 3.3.3.1항 3.3.3.2항 참조

4.2.4 Element 획득

GET /org.3gpp.mcptt.user-profile/users/tel:+82510200011/user-profile/~~/user-profile/Common /MCPTTUserID HTTP/1.1 Host: csc.mcptt.com access_token: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDorODI1MDEwMjAxMjMiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0OTM5NjU4MjksInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.fj52cilAMBjlB1zg-zZ7_zcXOlJKJGqt1caz0FlpbNM2q-txWhT0LAMuCia0fNmmjVfTUqjek9zeIqHpdya9i1fTBPeF0VcztyDPSukIAex4oAfT8x6vMuP8W5kmgu2oPxu_C3g-lK81ART7_U96Hefanl3tvzxtMEtdSENjVCsLiWWSyxllIyfhRokz89k7nyJjZ7hRajU6qvn0NGYjUG6JvkCzHa3_UEhmQQQvE6l4HMaqLhlyUpstSQvBkJ7SGQz9maKOEiI5bPai0eT7Qw_Lf8n4FsQktFbjNFOi1cHzWkmNzYfreeKe_36Zu4uaS88I0EvCteQnBNM7fbmoRw X-3GPP-Asserted-Identity: tel:+82510200011

HTTP/1.1 200 OK Etag: “0MLEGiGwN8wK8ThUNl8U70zuKXRw3AE3” Content-Type: application/xcap-el+xml; charset="utf-8" < MCPTTUserID index=“tel:+82510200011”> <uri-entry >http://csc.mcptt.com/org.3gpp.mcptt.user-profile /users/tel:+82510200011 </uri-entry > <display-name xml:lang="en-us"> tel:+82510200011</display-name> </MCPTTUserID >

HTTP/1.1 404 Not Found

HTTP/1.1 405 Method not allowed

4.3 Service configuration document

4.3.1 일반

- CSC에서 관리하고 있는 MCPTT Service configuration을 저장하는 문서

4.3.2 코딩

- 6.9 Service configuration schema 참조

4.3.3 Document 획득

- 3.3.3.19항 3.3.3.20항 참조

4.3.4 Element 획득

GET /org.3gpp.mcptt.service-config/users/tel:+82510200011/service-config/~~/service-configuration /common/broadcast-group HTTP/1.1 Host: csc.mcptt.com access_token: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDorODI1MDEwMjAxMjMiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0OTM5NjU4MjksInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.fj52cilAMBjlB1zg-zZ7_zcXOlJKJGqt1caz0FlpbNM2q-txWhT0LAMuCia0fNmmjVfTUqjek9zeIqHpdya9i1fTBPeF0VcztyDPSukIAex4oAfT8x6vMuP8W5kmgu2oPxu_C3g-lK81ART7_U96Hefanl3tvzxtMEtdSENjVCsLiWWSyxllIyfhRokz89k7nyJjZ7hRajU6qvn0NGYjUG6JvkCzHa3_UEhmQQQvE6l4HMaqLhlyUpstSQvBkJ7SGQz9maKOEiI5bPai0eT7Qw_Lf8n4FsQktFbjNFOi1cHzWkmNzYfreeKe_36Zu4uaS88I0EvCteQnBNM7fbmoRw X-3GPP-Asserted-Identity: tel:+82510200011

HTTP/1.1 200 OK Etag: “VTGvRnMgDsXzkhmnQ8HIETX9ZsidQRLv” Content-Type: application/xcap-el+xml; charset="utf-8" <num-levels-group-hierarchy >3</num-levels-group-hierarchy > <num-levels-user-hierarchy >3</num-levels-user-hierarchy >

HTTP/1.1 404 Not Found

HTTP/1.1 405 Method not allowed

4.4 Group configuration document

4.4.1 일반

- MCPTT 시스템에서 관리하는 Group에 대한 정보를 저장하는 문서이다.

- MCPTT Group 에 대한 각 Member List 및 Policy 정보를 저장한다.

4.4.2 코딩

- 7.7 group schema 참조

- 3.2.3.1 Group XML Document Sample 참조

4.4.3 Document 획득

- HTTP GET 메시지를 이용하며 HTTP URI는 Document Selector를 포함하여야 한다.

예)

Request

GET /org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011/tel:+8293315310133 HTTP/1.1 Host: csc.mcptt.com access_token: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDorODI1MDEwMjAxMjMiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0OTM5NjU4MjksInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.fj52cilAMBjlB1zg-zZ7_zcXOlJKJGqt1caz0FlpbNM2q-txWhT0LAMuCia0fNmmjVfTUqjek9zeIqHpdya9i1fTBPeF0VcztyDPSukIAex4oAfT8x6vMuP8W5kmgu2oPxu_C3g-lK81ART7_U96Hefanl3tvzxtMEtdSENjVCsLiWWSyxllIyfhRokz89k7nyJjZ7hRajU6qvn0NGYjUG6JvkCzHa3_UEhmQQQvE6l4HMaqLhlyUpstSQvBkJ7SGQz9maKOEiI5bPai0eT7Qw_Lf8n4FsQktFbjNFOi1cHzWkmNzYfreeKe_36Zu4uaS88I0EvCteQnBNM7fbmoRw X-3GPP-Intended-Identity: tel:+82510200011

Response

HTTP/1.1 200 OK Etag: “033ff287c5b548cb8a79655edf226de3" Content-Type: application/vnd.oma.poc.groups+xml; charset="utf-8" <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <group xmlns="urn:oma:xml:poc:list-service" xmlns:rl="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists" xmlns:cp="urn:ietf:params:xml:ns:common-policy" xmlns:ocp="urn:oma:xml:xdm:common-policy" xmlns:oxe="urn:oma:xml:xdm:extensions" xmlns:mcpttgi="urn:3gpp:ns:mcpttGroupInfo:1.0" > <list-service uri="tel:+8293315310133"> <display-name xml:lang="en-us">My Group display name</display-name> <list> <entry uri="tel:+82510200011"> <rl:display-name>User 1001</rl:display-name> <mcpttgi:on-network-required/> <mcpttgi:user-priority>1</mcpttgi:user-priority> </entry> <entry uri="tel:+82510200012"> <rl:display-name>User 1002</rl:display-name> <mcpttgi:on-network-required/> <mcpttgi:user-priority>2</mcpttgi:user-priority> </entry> <entry uri="tel:+82510200013"> <rl:display-name>User 1003</rl:display-name> <mcpttgi:user-priority>3</mcpttgi:user-priority> </entry> </list> <mcpttgi:on-network-invite-members>true</mcpttgi:on-network-invite-members> <mcpttgi:on-network-max-participant-count>10</mcpttgi:on-network-max-participant-count> <cp:ruleset> <cp:rule id="a7c"> <cp:actions> <mcpttgi:allow-MCPTT-emergency-call>true</mcpttgi:allow-MCPTT-emergency-call> <mcpttgi:allow-imminent-peril-call>true</mcpttgi:allow-imminent-peril-call> <mcpttgi:allow-MCPTT-emergency-alert>true</mcpttgi:allow-MCPTT-emergency-alert> </cp:actions> </cp:rule> </cp:ruleset> <oxe:supported-services> <oxe:service enabler="example.mcptt”> <oxe:group-media> <mcpttgi:mcptt-speech/> </oxe:group-media> </oxe:service> </oxe:supported-services> <mcpttgi:on-network-group-priority>5</mcpttgi:on-network-group-priority> </list-service> </group>

4.4.4 Element 획득

- HTTP GET 메시지를 이용하며 HTTP URI는 Document Selector 및 Node Selector를 포함하여야 한다.

- MIME Type은 application/xcap-el+xml 이다.

예)

Request

GET /org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011/tel:+8293315310133/ ~~/group/list-service%5b@uri=%22tel:+8293315310133%22%5d/display-name Host: csc.mcptt.com access_token: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJtY3B0dF9pZCI6InRlbDorODI1MDEwMjAxMjMiLCJhdWQiOiJtY3B0dF9jbGllbnQiLCJleHAiOjE0OTM5NjU4MjksInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIjNncHA6bWNwdHQ6cHR0X3NlcnZlciJdfQ.fj52cilAMBjlB1zg-zZ7_zcXOlJKJGqt1caz0FlpbNM2q-txWhT0LAMuCia0fNmmjVfTUqjek9zeIqHpdya9i1fTBPeF0VcztyDPSukIAex4oAfT8x6vMuP8W5kmgu2oPxu_C3g-lK81ART7_U96Hefanl3tvzxtMEtdSENjVCsLiWWSyxllIyfhRokz89k7nyJjZ7hRajU6qvn0NGYjUG6JvkCzHa3_UEhmQQQvE6l4HMaqLhlyUpstSQvBkJ7SGQz9maKOEiI5bPai0eT7Qw_Lf8n4FsQktFbjNFOi1cHzWkmNzYfreeKe_36Zu4uaS88I0EvCteQnBNM7fbmoRw X-3GPP-Intended-Identity: tel:+82510200011 Content-Type: application/xcap-el+xml

Response

HTTP/1.1 200 OK Etag: " UUrfba7Qpif15LiChpkxNCGp0AJGgFYA " Content-Type: application/xcap-el+xml <display-name xml:lang="en-us">My conference display name</display-name>

4.5 Document subscription 및 notification

4.5.1 일반

- CSC에서 관리하고 있는 XUI에 해당하는 모든 문서의 변경상태를 구독

- 아래와 같은 문서의 변경상태를 제공

- org.3gpp.mcptt.ue-config

- org.3gpp.mcptt.user-profile

- org.3gpp.mcptt.service-config

- org.openmobilealliance.groups

4.5.2 코딩

- resource-lists의 문서 구조는 아래와 같다.

<resource-lists> root element

a) <list> 1개 이상 element: 구독하고자 하는 entry 정보

<entry> element

a) uri 속성: 해당 문서의 uri

- xcap-diff의 문서 구조는 아래와 같다.

<xcap-diff> 1개 이상 element

a) xcap-root 속성: root uri 정보

<document> element

a) new-etag 속성: 해당 문서의 현재 etag

b) previous-etag 속성: 해당 문서의 과거 etag

c) sel 속성: 해당 문서의 uri

4.5.3 Initial Subscription

Subscription 은 CMS, GMS 로 각각도 가능하고, CSC 로 CMS 과 GMS 로 한 번에 할 수 있다.

Subscribe Request to CMS

SUBSCRIBE sip:cms_psi@ptt.mnc031.mcc450.3gppnetwork.org SIP/2.0 Expires: 3600 P-Asserted-Identity: tel:+82510200011 Accept: application/xcap-diff+xml Event: xcap-diff Content-Type: application/resource-lists+xml;charset="utf-8" Content-Length: (…) … <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"> <list> <entry uri="org.3gpp.mcptt.user-profile/users/tel:+82510200011/user-profile"/> <entry uri="org.3gpp.mcptt.service-config /users/tel:+82510200011/service-config "/> </list> </resource-lists>

Subscribe Request to GMS

SUBSCRIBE sip:gms_psi@ptt.mnc031.mcc450.3gppnetwork.org SIP/2.0 Expires: 3600 P-Asserted-Identity: tel:+82510200011 Accept: application/xcap-diff+xml Event: xcap-diff Content-Type: application/resource-lists+xml;charset="utf-8" Content-Length: (…) … <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"> <list> <entry uri="org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011/"/> </list> </resource-lists>

Subscribe Request to CSC (CMS and GMS)

SUBSCRIBE sip:csc_psi@ptt.mnc031.mcc450.3gppnetwork.org SIP/2.0 Expires: 3600 P-Asserted-Identity: tel:+82510200011 Accept: application/xcap-diff+xml Event: xcap-diff Content-Type: application/resource-lists+xml;charset="utf-8" Content-Length: (…) … <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"> <list> <entry uri="org.3gpp.mcptt.user-profile/users/tel:+82510200011/user-profile"/> <entry uri="org.3gpp.mcptt.service-config /users/tel:+82510200011/service-config "/> <entry uri="org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011"/> </list> </resource-lists>

Subscribe Response

SIP/2.0 200 OK Expires: 3600 Content-Length: 0 …

Initial Notify Request

NOTIFY sip:+82510200011@pslte-demo.com SIP/2.0 Subscription-State: active;expires=3600 Event: xcap-diff Content-Type: application/xcap-diff+xml;charset="utf-8" Content-Length: (…) … <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xcap-diff xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xcap-diff" xcap-root="http://csc.mcptt.com/"> <document new-etag="1428035570" sel="org.3gpp.mcptt.user-profile/users/tel:+82510200011/user-profile"/> <document new-etag="1361156489" sel="org.3gpp.mcptt.service-config /users/tel:+82510200011/service-config"/> <document new-etag="a361156483" sel="org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011/tel:+8293315310133"/> <document new-etag="a361156484" sel="org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011/tel:+8293315310134"/> <document new-etag="a361156485" sel="org.openmobilealliance.groups/users/tel:+82510200011/tel:+8293315310135"/> </xcap-diff>

Notify Response

SIP/2.0 200 OK Content-Length: 0 …

4.5.4 Notification

Notify Request

NOTIFY sip:+82510200011@pslte-demo.com SIP/2.0 Subscription-State: active;expires=3000 Event: xcap-diff Content-Type: application/xcap-diff+xml;charset="utf-8" Content-Length: (…) … <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xcap-diff xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xcap-diff" xcap-root="http://csc.mcptt.com/"> <document previous-etag="1428035570" sel="org.3gpp.mcptt.user-profile/users/tel:+82510200011/user-profile" new-etag="a428035570"/> </xcap-diff>

Notify Response

SIP/2.0 200 OK Content-Length: 0 …

5. XML schema

5.1 xcapDirectory

5.2 resource Lists

5.3 xdm_extensions

5.4 rsrclst_uriusage

5.5 commonPolicy

5.6 mcpttgi extensions

5.7 group

5.8 User profile

5.9 Service Configuration